Monitoring produkcji biogazu

Systemy sterowania biogazownią to zaawansowane układy automatyki i wizualizacji, które odpowiadają za optymalizację produkcji biogazu, bezpieczeństwo instalacji oraz automatyzację procesów biologicznych i mechanicznych. Nowoczesne systemy integrują pracę pomp, mieszadeł, dozowników substratu oraz kogeneratorów, zapewniając ich wydajną pracę.

Stały nadzór i optymalizacja fermentacji są niezbędne dla stabilnej i wydajnej produkcji biogazu. Nawet przy stabilnym procesie pomiary pozwalają wykryć odchylenia i zapobiec awariom. Systemy automatyki sterują ogrzewaniem, dozowaniem wsadu, transportem, odsiarczaniem i separacją frakcji. Czujniki wymagają regularnej kalibracji i konserwacji.

Kluczowe parametry:

- Ilość wsadu: pomiar przepływu dla cieczy (indukcyjne/pojemnościowe/ultradźwiękowe) i waga dla substancji stałych; urządzenia powinny być serwisowalne bez przestojów.

- Poziom/ciśnienie: pomiar zapełnienia fermentora (hydrostatyka/ultradźwięki/radar) i poziomu gazu w zbiornikach — sterowanie blokami energetycznymi.

- Temperatura: ciągły pomiar i rejestracja — klucz dla aktywności mikroorganizmów.

- pH: szybkie pomiary próbek; niskie pH hamuje metanizację.

- Ilość i skład gazu: objętość (wydajność) oraz udział CH4; analiza decyduje o korektach wsadu lub uzdatnianiu.

- H2S: pomiar przed i po odsiarczaniu — ocena skuteczności oczyszczania i wpływ na agregaty.

Praktyczne wskazówki:

- Stosować bezczęściowe, odporne przepływomierze i łatwo dostępne czujniki.

- Planować regularne kalibracje i konserwacje.

- Rejestrować dane historycznie — analiza trendów ułatwia optymalizację i przewidywanie awarii.

W skrócie: dobry monitoring (wsad, poziomy, temperatura, pH, wydajność i skład gazu, H2S) plus regularna konserwacja czujników zapewniają bezpieczną i efektywną pracę biogazowni