## ⚙️ PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

- Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
– o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego (tzw. ABP – Animal By-Products)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2010 r.
– w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być przetwarzane w biogazowniach rolniczych

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. – katalog odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)

## ✅ ODPADY SPOŻYWCZE DOZWOLONE W BIOGAZOWNIACH

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW (2010), biogazownie rolnicze mogą przyjmować m.in.:

### ♻️ Odpady pochodzenia roślinnego:

- odpady z przetwórstwa owoców i warzyw (np. wytłoki, skórki, obierki, soki odpadowe),

- odpady z piekarni, cukierni, młynów (np. stare pieczywo, mąka, otręby),

- odpady z produkcji olejów roślinnych, tłuszczów roślinnych,

- odpady z browarów, gorzelni, winiarni (wysłodziny, młóto, drożdże),

- resztki pasz roślinnych, ziarna odpadowe.

### 🧀 Odpady pochodzenia zwierzęcego (ale tylko niektóre!):

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1069/2009:

➡️ Dozwolone są tylko produkty uboczne kategorii 2 i 3 po odpowiednim przetworzeniu (np. higienizacji):

- tłuszcze, mleko, serwatka, krew zwierząt rzeźnych (nie skażona chorobowo),

- produkty uboczne z przetwórstwa mięsa, ryb, jaj – po zatwierdzeniu przez Inspekcję Weterynaryjną,

- odpady gastronomiczne i kuchenne, jeśli nie pochodzą z transportu międzynarodowego (czyli np. nie z samolotów, statków).

## 🚫 CZEGO NIE WOLNO

Do biogazowni NIE można wprowadzać:

- odpadów z odpadów medycznych lub weterynaryjnych,

- produktów ubocznych zwierzęcych kategorii 1 (np. zwłoki zwierząt, materiały potencjalnie zakaźne),

- odpadów zawierających metale ciężkie, chemikalia, detergenty,

- odpadów niebezpiecznych, np. olejów przemysłowych, rozpuszczalników,

- odpadów komunalnych zmieszanych (z wyjątkiem selektywnie zbieranych bioodpadów, jeśli instalacja ma pozwolenie).

## 🧾 WYMAGANIA FORMALNE

- Biogazownia musi mieć pozwolenie na przetwarzanie odpadów (art. 41 ustawy o odpadach).

- Dla odpadów pochodzenia zwierzęcego – wymagana rejestracja lub zatwierdzenie przez Inspekcję Weterynaryjną.

- Dla każdego rodzaju odpadu – przypisany kod odpadu z katalogu.

- Często wymagane jest także badanie higienizacyjne lub paszowe (dla nawozów pofermentacyjnych).

## 🧆 Pozostałości po cateringu – jak to klasyfikować

### 👉 1️⃣ Rodzaj odpadu:

Zwykle mają kod 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
lub 02 03 99 – inne niewymienione odpady z przemysłu spożywczego,
jeśli pochodzą z zakładów przetwarzania żywności, a nie z gospodarstw domowych.

## 🧾 Co mówi prawo

Zgodnie z:

- Rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady,

- oraz ustawą o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
pozostałości po cateringu zalicza się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 (ABP kat. 3),
bo zawierają lub mogą zawierać resztki mięsa, nabiału, jaj, ryb itp.

## ⚙️ Czy mogą trafić do biogazowni? – TAK, ALE z warunkami

### ✅ DOZWOLONE, JEŚLI:

- pochodzą z zakładów żywienia zbiorowego na terenie kraju (np. szkoły, szpitale, firmy cateringowe, restauracje),

- nie pochodzą z transportu międzynarodowego (czyli nie z samolotów, statków czy pociągów międzynarodowych),

- są zebrane selektywnie (bez opakowań, sztućców, naczyń jednorazowych),

- są kierowane do biogazowni zatwierdzonej przez Inspekcję Weterynaryjną do przetwarzania ABP kat. 3.

📌 Wymóg higienizacji: odpady te muszą być podgrzane do 70°C przez 60 minut przy rozdrobnieniu <12 mm(zgodnie z zał. V rozporządzenia 142/2011/UE),
chyba że biogazownia ma zatwierdzony inny równoważny proces.

## 🚫 NIE DOZWOLONE, jeśli:

- pochodzą z samolotów, statków, pociągów międzynarodowych – absolutny zakaz (rozporządzenie 1069/2009 art. 8 lit. f),

- zawierają odpady opakowaniowe lub tworzywa sztuczne,

- nie są przetworzone w zatwierdzonym zakładzie (czyli np. zwykły rolnik nie może ich legalnie przyjąć bez rejestracji ABP).

## 📋 Jak to się klasyfikuje w praktyce:

| Źródło odpadu | Kod odpadu | Czy dopuszczony do biogazowni? | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Catering krajowy (np. stołówki, firmy cateringowe) | 20 01 08 | ✅ Tak, po higienizacji i bez opakowań | Kat. 3 ABP – wymaga zatwierdzenia IW |
| Restauracje, bary, kantyny | 20 01 08 | ✅ Tak, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych | Jak wyżej |
| Szpitale, szkoły, hotele | 20 01 08 | ✅ Tak, po selekcji | Musi być zatwierdzony zakład |
| Samoloty, statki, pociągi międzynarodowe | 20 01 08 | ❌ Nie | Zakaz przetwarzania – tylko spalanie |
| Catering przemysłowy (np. fabryki żywności) | 02 03 99 | ✅ Tak | Odpady spożywcze, kat. 3 ABP |

## 🧩 Podsumowanie:

- cateringowe resztki jedzenia mogą być substratem biogazowym,

- ale tylko jeśli pochodzą z krajowych źródeł i biogazownia ma zatwierdzenie IW,

- muszą być bez opakowań i poddane higienizacji.

Dla Twojej skali 3 000–4 000 ton/rok (czyli ok. 8–11 ton/dobę) potrzebne jest kompaktowe, automatyczne urządzenie do higienizacji o wydajności ok. 0,5–1 t/h.
Poniżej masz dokładne omówienie technologii, wymagań i przykładowych rozwiązań.

## ⚙️ 1. Wymogi prawne dla urządzenia do higienizacji (ABP kat. 3)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 142/2011, załącznik V, rozdział III:

Urządzenie musi zapewniać:

- Temperaturę min. 70 °C przez 60 min,

- Rozdrobnienie materiału do <12 mm,

- Automatyczną rejestrację temperatury, czasu i przepływu,

- Zabezpieczenie przed ominięciem procesu (czyli pełna ścieżka zamknięta),

- Łatwe czyszczenie i dezynfekcję.

Dopuszcza się równoważne procesy, ale tylko jeśli są zatwierdzone przez Inspekcję Weterynaryjną (IW).

## 🧱 2. Typowe urządzenia stosowane w biogazowniach (3–4 tys. ton/rok)

Dla tej skali nie potrzeba przemysłowej linii jak w dużych zakładach, wystarcza jednostka kompaktowa zintegrowana.

| Typ urządzenia | Opis działania | Zalety | Wydajność / skala |
| --- | --- | --- | --- |
| Kocioł higienizacyjny (Batch Hygienizer) | Zbiornik z płaszczem grzewczym (para/gorąca woda), czujniki temperatury, mieszadło; praca cykliczna. | Prosty, niezawodny, tani w utrzymaniu. | 0,3–1 t/h (ok. 3–10 t/dobę) |
| Tunel higienizacyjny (ciągły) | Śruba transportująca materiał przez strefę grzania; pełna automatyzacja. | Mniejsza obsługa, wyższa wydajność. | 1–5 t/h |
| Higienizator termiczny z rozdrabniaczem | Zintegrowane rozdrabnianie + podgrzewanie do 70 °C; zamknięty proces. | Zajmuje mało miejsca, łatwy montaż. | 0,5–1 t/h |
| Pasteurizer container (kontenerowy) | Gotowe rozwiązanie w kontenerze 20’ lub 40’. | Mobilny, prefabrykowany – tylko podłączyć media. | 3–4 tys. t/rok idealnie pasuje |

## 💰 3. Koszty orientacyjne (PL, 2025):

| Rodzaj urządzenia | Koszt netto (PLN) | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Kocioł batchowy 1 t/h | 250 000–400 000 zł | Lokalny producent (stal kwasoodporna, automatyka, rejestracja temp.) |
| Moduł kontenerowy | 450 000–700 000 zł | Gotowy, plug-and-play |
| Linia ciągła przemysłowa | 800 000–1 200 000 zł | Dla biogazowni >10 000 t/rok |