KALKULATOR ROI BioTC

Dokumentacja Techniczna Modelu

Wersja 1.0 | BTC Consulting Sp. z o.o. | Maj 2026

# 1. Przeznaczenie i Zakres Kalkulatora

Kalkulator ROI BioTC jest narzedziem do wstepnej oceny ekonomicznej opplacalnosci wdrozenia instalacji hydrotermicznego uweglan ia (HTC/BioTC) na objetach komunalnych lub przemyslowych. Narzedzie bazuje na Modelu Kosztow Uniknionych (Avoided Cost Model) — oblicza nie przewidywany przychod ze sprzedazy produktow, lecz koszty, ktore przestana byc ponoszone po wdrozeniu technologii BioTC.

Kalkulator dostepny jest pod adresem: heavymetalmax.github.io/ua/simulator.html

# 2. Parametry Wejsciowe

Uzytkownik wprowadza nastepujace dane:

| Parametr | Symbol | Jednostka | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetosc mulu (t/rok) | V | t/rok | Masa odwodnionego osadu przekazywanego do instalacji BioTC rocznie |
| Ekwiwalent mieszkancow | RLM | RLM | Alternatywny wskaznik — przeliczany automatycznie: V = RLM x 0.1 |
| Grant UE (%) | G | % | Udzial bezzwrotnego dofinansowania UE w calkowitym CapEx (domyslnie 75%) |
| Koszt f1 (euro/t) | f1 | EUR/t | Glowny koszt eksploatacyjny — zalezny od wybranego scenariusza (patrz sec. 3) |
| Koszt f2 (euro/t) | f2 | EUR/t | Dodatkowy koszt eksploatacyjny — aktywny w wybranych scenariuszach |
| Cena 1 sotki gruntu | P_land | EUR/100m2 | Rynkowa wartosc gruntu przemyslowego w regionie (tylko scenariusz: pola osadowe) |

Przelicznik RLM <-> t/rok: 1 RLM = 0.1 t/rok suchej masy osadu (norma BREF FDM 2019)

* Przy odwodnieniu do 20% s.m.: 1 RLM = ok. 0.5 t/rok masy mokrego placka

# 3. Scenariusze Zagospodarowania Osadow

Uzytkownik wybiera jeden z 5 scenariuszy opisujacych obecna metode zagospodarowania osadow. Dla kazdego scenariusza obliczane sa oszczednosci unikniete po wdrozeniu BioTC.

## 3.1 Pola Osadowe (fields)

Scenariusz dla obiektow z lagoonami (polderami) osadowymi — najczestszy w Polsce i Ukrainie.

| Parametr | Domyslnie | Opis |
| --- | --- | --- |
| f1 — utylizacja i wywoz | 60 EUR/t | Polimery, transport, dalsza utylizacja; zakres: 40-80 EUR/t |
| f2 — rekultywacja terenu | 30 EUR/t | Koszty przywrocenia terenu do uzytkowania; zakres: 20-50 EUR/t |
| Aktywo gruntowe | aktywne | Zwolniony teren jest wyceniany i uwzgledniany w ROI |

Formuly obliczeniowe:

Oszczednosci_f1 = V x f1

Oszczednosci_f2 = V x f2

Lacze_oszczednosci = Oszczednosci_f1 + Oszczednosci_f2

Wartosc_gruntu = (V x 1.5) x (P_land / 100)

* Wspolczynnik 1.5 m2/t — normatywna powierzchnia pola osadowego na 1 t/rok mocy (warstwy, drogi, strefy sanitarne)

## 3.2 Wirowanie + Rolnicze Zastosowanie (agro)

Scenariusz dla obiektow odwadniajacych osad wirufugami i przekazujacych go do rolnictwa.

| Parametr | Domyslnie | Opis |
| --- | --- | --- |
| f1 — flokulatory/chemia | 40 EUR/t | Koszt polimerowych flokulantow; zakres: 60-100 EUR/t |
| f2 — logistyka na pola | 30 EUR/t | Transport + oplaty dla rolnikow; zakres: 20-60 EUR/t |
| Aktywo gruntowe | nieaktywne | Brak uwalniania terenu |

Formuly obliczeniowe:

Oszczednosci_f1 = V x f1

Oszczednosci_f2 = V x 0.8 x f2

* Wspolczynnik 0.8: po procesie HTC masa osadu zmniejsza sie ~5x, co odpowiada 80% redukcji masy transportowanej do rolnikow

Lacze_oszczednosci = Oszczednosci_f1 + Oszczednosci_f2

## 3.3 Kompostowanie (compost)

Scenariusz dla obiektow produkujacych kompost z osadow.

| Parametr | Domyslnie | Opis |
| --- | --- | --- |
| f1 — zrebki/strukturyzator | 35 EUR/t | Cena wioru drzewnego lub innego strukturyzatora; zakres: 30-80 EUR/t |
| f2 — koszty operacyjne | 20 EUR/t | Paliwo, maszyny, 6 mies. konserwacji placu; zakres: 30-60 EUR/t |
| Aktywo gruntowe | nieaktywne | Brak uwalniania terenu |

Lacze_oszczednosci = V x f1 + V x f2

## 3.4 Suszenie + Spalanie (incinerate)

Scenariusz dla obiektow suszacych osad i kierujacych do spalarni lub cementowni.

| Parametr | Domyslnie | Opis |
| --- | --- | --- |
| f1 — gaz/energia do suszarki | 80 EUR/t | Koszt gazu/energii dla suszarki do >=85% s.m.; zakres: 60-120 EUR/t |
| f2 — Gate Fee spalarni | 120 EUR/t suchej | Oplata za przyjecie przez spalarnig; dotyczy masy suchej = M x 0.2 |
| f3 — biogaz -> energia | staly | Przychod ze sprzedazy energii z biogazu: V x 0.1 MWh/t x 160 EUR/MWh |

Formuly obliczeniowe:

Oszczednosci_f1 = V x f1

Masa_sucha_resztkowa = V x 0.2

* Wspolczynnik 0.2: zawartosc suchej masy w placku po mechanicznym odwodnieniu do 80% wilgotnosci

Oszczednosci_f2 = Masa_sucha_resztkowa x f2 = V x 0.2 x f2

Przychod_f3 = V x 0.1 x 160  [EUR/rok]

* 0.1 MWh/t — specyficzna produkcja energii elektrycznej z biogazu z 1 t s.m. osadu (zrodlo: BREF FDM 2019)

* 160 EUR/MWh — referencyjna cena taryfowa biogazu z oczyszczalni EU ETS mid-price

Lacze_oszczednosci = Oszczednosci_f1 + Oszczednosci_f2 + Przychod_f3

## 3.5 Skladowisko Odpadow (landfill)

Scenariusz dla obiektow kierujacych osad na skladowisko.

| Parametr | Domyslnie | Opis |
| --- | --- | --- |
| f1 — podatek ekologiczny | 50 EUR/t | Stawka podatku / kary za skladowanie; zakres: 40-120 EUR/t |
| f2 | nieaktywne | Brak drugiego kosztu w tym scenariuszu |

Lacze_oszczednosci = V x f1

* Do 2030 EU ETS moze dodac 50-100 EUR/t do stawki — uwzglednic wzrost przy projekcjach

# 4. Obliczenia CapEx i Finansowania

Calkowite naklady inwestycyjne (CapEx) obliczane sa jako liniowa funkcja mocy przerobowej:

CapEx_calkowity = V x 250  [EUR]

* 250 EUR/(t/rok) — bazowy wskaznik kapitalowy dla modulowych instalacji BioTC (zrodlo: BTC Consulting, dane z 2024-2026)

Finansowanie:

Kwota_grantu = CapEx_calkowity x G / 100

Wklad_wlasny_miasta = CapEx_calkowity x (1 - G / 100)

| Parametr | Wartosc | Zrodlo |
| --- | --- | --- |
| Domyslny grant (G) | 75% | EU LIFE / Horizon Europe — konserwatywna ocena |
| Scenariusz A (1 miasto) | 75% | Program LIFE lub Fundusz Spojnosci |
| Scenariusz B (hub regionalny) | do 90% | Klaster miedzygminny — wyzszy udzial |
| Wskaznik CapEx | 250 EUR/(t/rok) | Dane BTC Consulting 2024-2026 |

# 5. Obliczenie ROI (Okresu Zwrotu)

Aktywo gruntowe (tylko scenariusz pola osadowe):

Powierzchnia_zwolniona = V x 1.5  [m2]

Wartosc_gruntu = Powierzchnia_zwolniona x P_land / 100  [EUR]

Glowna formula ROI:

ROI = (Wklad_wlasny_miasta - Wartosc_gruntu) / Lacze_oszczednosci  [lata]

* Jezeli wynik <= 0: projekt jest natychmiastowo oplacalny (wartosc gruntu pokrywa wklad wlasny)

* Jezeli oszczednosci <= 0: brak wystarczajacych danych wejsciowych

Logika wyswietlania wyniku:

| Warunek | Wyswietlany wynik | Interpretacja |
| --- | --- | --- |
| ROI <= 0 lub niesk. | Natychmiastowy! | Wartosc gruntu >= wklad wlasny — projekt zwraca sie przed uruchomieniem |
| ROI < 3 lat | X.X lat (zielony) | Wyjatkowa ekonomika — szybki zwrot |
| ROI 3-7 lat | X.X lat (standardowy) | Niezawodna inwestycja infrastrukturalna |
| ROI > 7 lat | X.X lat (ostrzezenie) | Sprawdzic parametry — sugeruje sie kredyt EBRD/EBI z odroczeniem |

# 6. Klasyfikacja UWWTD (K1)

Na podstawie wartosci RLM kalkulator wskazuje termin zgodnosci z Dyrektywa UE 2024/3019:

| Wielkosc obiektu (RLM) | Termin UWWTD | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| <= 1 000 RLM | Poza zakresem | Dyrektywa nie obejmuje obiektow ponizej 1000 RLM |
| > 1 000 do 10 000 | 2039 | Oczyszczanie wtorne |
| > 10 000 do 100 000 | 2036 | Oczyszczanie trzeciorzedowe |
| > 100 000 do 150 000 | 2033 | Zintegrowany plan zarzadzania |
| > 150 000 RLM | 2033 | Oczyszczanie czwartorzedowe — priorytet krytyczny |

# 7. Zalozenia i Ograniczenia Modelu

| Zalozenie | Wartosc/Opis | Uwaga dla inzyniera |
| --- | --- | --- |
| Wskaznik CapEx | 250 EUR/(t/rok) | Weryfikowac dla konkretnego obiektu — zalezy od skalowania i lokalnych kosztow |
| Wspolczynnik f2 (agro) | x0.8 | Opiera sie na redukcji masy ~5x; weryfikowac na podstawie BMP |
| Masa sucha resztkowa (incinerate) | x0.2 | Zawartosc s.m. 20% — walidowac na podstawie analiz laboratoryjnych |
| Produkcja energii (f3) | 0.1 MWh/t s.m. | Zrodlo: BREF FDM 2019 (JRC); zalezna od technologii CHP |
| Cena biogazu | 160 EUR/MWh | Referencyjna EU ETS mid-price; aktualizowac co roku |
| Grunt: 1.5 m2/(t/rok) | wspolczynnik normatywny | Obejmuje warstwy, drogi, strefy sanitarne |
| Grant domyslny | 75% | Konserwatywne zalozenie; modele regionalne moga osiagnac 90% |
| Rok przemyslowy | 8000 h = 333 dni | Uwzglednia planowe przegladowe TP i plukanie |
| Przelicznik RLM | 0.1 t s.m./RLM/rok | Zrodlo: BREF FDM 2019 (JRC); norma europejska |

# 8. Zalecenia Weryfikacyjne dla Inzyniera

Prosimy o weryfikacje nastepujacych elementow:

- Wskaznik CapEx 250 EUR/(t/rok) — potwierdzic w oparciu o aktualne oferty rynkowe dla instalacji o zblizonej skali.

- Wspolczynnik 0.8 dla f2 (agro) — zakladana redukcja masy 5x po HTC; weryfikowac poprzez testy BMP na konkretnych osadach.

- Wspolczynnik 0.2 (sucha masa resztkowa przy spalaniu) — zakladana zawartosc s.m. 20%; walidowac na podstawie analiz laboratoryjnych konkretnego obiektu.

- Produkcja energii 0.1 MWh/t s.m. — zrodlo BREF FDM 2019; aktualizowac dla konkretnej technologii CHP i skladu biogazu.

- Cena biogazu 160 EUR/MWh — referencyjna wartosc EU ETS; weryfikowac dla aktualnych warunkow rynkowych i lokalnych taryf.

- Norma gruntu 1.5 m2/(t/rok) — weryfikowac z dokumentacja technologiczna konkretnego rozwiazania i lokalnymi wymaganiami.

- Termin uwzglednienia kosztow EU ETS (50-100 EUR/t do 2030) dla scenariusza skladowisko — modelowanie wralizosci na wzrost taryf.

# 9. Przyklad Obliczeniowy — Miasto 100 000 RLM

Dane wejsciowe: V = 10 000 t/rok, Grant = 75%, Scenariusz: Pola Osadowe, f1 = 60 EUR/t, f2 = 30 EUR/t, P_land = 5000 EUR/sotka (100m2)

| Obliczenie | Formula | Wynik |
| --- | --- | --- |
| CapEx calkowity | 10 000 x 250 | 2 500 000 EUR |
| Kwota grantu (75%) | 2 500 000 x 0.75 | 1 875 000 EUR |
| Wklad wlasny miasta | 2 500 000 x 0.25 | 625 000 EUR |
| Oszczednosci f1 (rok) | 10 000 x 60 | 600 000 EUR/rok |
| Oszczednosci f2 (rok) | 10 000 x 30 | 300 000 EUR/rok |
| Lacze oszczednosci | 600 000 + 300 000 | 900 000 EUR/rok |
| Pow. zwolniona | 10 000 x 1.5 | 150 m2 = 1.5 sotki |
| Wartosc gruntu | 15 000 m2 x 50 EUR/m2 | 750 000 EUR |
| ROI | (625 000 - 750 000) / 900 000 | Natychmiastowy! (grunt > wklad) |

Wniosek: wartosc gruntu zwolnionego przez zamkniecie pol osadowych przewyzsza wklad wlasny miasta — projekt jest oplacalny juz w dniu uruchomienia, a roczne oszczednosci 900 000 EUR stanowia czysty zysk.

BTC Consulting Sp. z o.o.

ul. Daszynskiego 34/3, 44-100 Gliwice, Poland

Andrzej Krop (CEO): contact@biotc.pl  |  +48 608 003 458